# Escola Secundária Augusto Gomes

# Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

# SmartFarm

# Prova de Aptidão Profissional — Conceção e Planeamento

Ano Letivo: 2026/27

Turma: 12º L

Autor: Renato Alexandre Da Silva Gonçalves

Escola: Escola Secundária Augusto Gomes

## 1. Identificação e Enquadramento do Projeto

### Tema / Título

SmartFarm Preditiva: Plataforma Integrada de Gestão Preditiva e Controlo Autónomo de Ecossistemas Aquáticos.

### Descrição Breve

A SmartFarm Preditiva é uma solução tecnológica completa orientada para a automação e monitorização inteligente de aquários, instalações aquícolas ou sistemas de aquaponia.

### Problema ou Necessidade

A aquacultura e a manutenção de ecossistemas aquáticos exigem um rigoroso equilíbrio nos parâmetros da água (temperatura e pH) e na dosagem alimentar. Atualmente, os sistemas existentes no mercado operam em malha aberta (temporizadores cegos) ou dependem de verificações manuais constantes. Alimentar peixes a horas fixas sem considerar a temperatura da água provoca excesso de ração não consumida, a qual entra em decomposição, liberando amônia, alterando o +pH e provocando mortalidade.

### Destinatários e Contexto

- Explorações de Aquacultura e Aquaponica: Para otimização de recursos e redução de custos com ração.

- Escolas e Laboratórios: Para gestão pedagógica de aquarios/estufas.

- Aquaristas e Cuidadores: Para controle remoto e segurança da fauna piscícola.

## 2. Fundamentação e Pertinência

### Relevância e Pertinência do Projeto

A transição para a agricultura e aquacultura 4.0 exige que os sistemas de informação não se limitem a mostrar dados gráficos, mas que tomem decisões autónomas. Este projeto é altamente relevante porque introduz a automação em malha fechada (Closed-Loop Automation), onde os sensores biológicos (pH e temperatura) condicionam diretamente os atuadores (alimentador e relés de correção) antes de ocorrer um impacto negativo no ecossistema.

Relação com o Perfil Profissional do Curso de TGPSI

O projeto mobiliza e integra as competências fundamentais adquiridas ao longo do curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos:

- Programação de Sistemas Informáticos: Desenvolvimento de lógica de controlo, processamento preditivo de dados e comunicação assíncrona.

- Bases de Dados: Conceção, modelação (M/ER e Relacional) e normalização de uma base de dados SQL.

- Redes de Comunicação: Configuração de protocolos IoT (HTTP/REST, MQTT/WebSockets) para comunicação em tempo real entre o microcontrolador, o servidor Web e a aplicação móvel.

- Sistemas de Informação e Web/Mobile: Criação de interfaces responsivas para gestão Web e aplicação móvel nativa/multiplataforma.

## 3. Objetivos e Resultados Esperados

### Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um ecossistema tecnológico capaz de monitorizar em tempo real parâmetros físico-químicos da água, calcular e ajustar autonomamente a quantidade de ração libertada com base no metabolismo térmico dos peixes, e permitir o controlo e supervisão remota através de uma plataforma Web e App Móvel.

### Objetivos Específicos

- Projetar e montar o circuito eletrónico IoT baseado no microcontrolador ESP32 com sensores de temperatura (DS18B20), pH e nível de água.

- Implementar o mecanismo de alimentação física via servo motor e controlo de atuadores (relés para bombas/aquecedores).

- Integrar uma câmara ESP32-CAM para streaming em direto e verificação visual do nível de depósito/superfície.

- Modelar e criar a base de dados relacional para registo de leituras, utilizadores, agendamentos e logs.

- Desenvolver uma aplicação Web para administração, relatórios e configuração das regras de automação.

- Desenvolver uma aplicação móvel para receção de notificações push urgentes, visualização e acionamento remoto.

### Resultados Concretos Esperados e Requisitos Essenciais

- Módulo IoT Funcional: Dispositivo capaz de operar offline de forma autónoma em caso de falha de rede.

- Algoritmo Preditivo Ajustável: Redução automática de até 50% da dose de ração se a temperatura estiver fora da gama ideal.

- Dashboard Web: Painel com gráficos dinâmicos de variação de pH e temperatura.

- App Móvel: Notificação de alerta enviada em menos de 5 segundos após a deteção de um parâmetro crítico.

## 4. Conceção da Solução e Metodologia

### Arquitetura da Solução Proposta

A solução é composta por quatro camadas interligadas:

[ Camada Física / IoT ] <---> [ Base de Dados & API ] <---> [ Camada de Apresentação ]

(ESP32 + Sensores)               (MySQL / Node.js)          (Dashboard Web & App)

- Camada IoT (Hardware): O microcontrolador ESP32 recolhe continuamente as leituras dos sensores de pH e temperatura. Caso os valores saiam dos limiares definidos, aciona relés de segurança e recalcula o ângulo de rotação do servo motor da ração.

- Camada de Dados (Backend & DB): API RESTful desenvolvida em Node.js/Express (ou Laravel/PHP) responsável pela autenticação, processamento dos dados e persistência na base de dados MySQL.

- Camada de Apresentação (Frontend Web & Mobile):

  - Web: Dashboard em React / Vue ou Blade/Bootstrap com gráficos interativos.

  - Mobile: Aplicação construída em Flutter ou React Native para receção de alertas e visualização remota.

### Tecnologias e Ferramentas

- Hardware: Microcontrolador ESP32, Sensor de Temp. DS18B20, Sensor de pH, Módulo Relé, Servo Motor, ESP32-CAM.

- Linguagens de Programação: C/C++ (Arduino IDE/PlatformIO), JavaScript/TypeScript (ou PHP), SQL.

- Base de Dados: MySQL / PostgreSQL.

- Desenvolvimento Software: Visual Studio Code, Postman, Git/GitHub.

### Metodologia de Trabalho

Adotar-se-á uma metodologia agilizada baseada em Scrum/Kanban adaptada a projetos individuais, dividida em iterações (Sprints):

- Iteração 1: Prototipagem do Hardware e testes dos sensores em bancada.

- Iteração 2: Modelação da Base de Dados e criação da API Backend.

- Iteração 3: Desenvolvimento do Dashboard Web e integração com o Hardware.

- Iteração 4: Desenvolvimento da Aplicação Móvel e testes de integração em Malha Fechada.

## 5. Planeamento e Viabilidade

### Cronograma de Etapas

| Etapa | Descrição da Atividade | Duração Estimada |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Pesquisa, levantamento de requisitos e redação da documentação inicial (Conceção). | Semanas 1 a 3 |
| Etapa 2 | Aquisição de componentes, montagem da maquete eletrónica e programação do ESP32. | Semanas 4 a 7 |
| Etapa 3 | Desenho da Base de Dados e desenvolvimento das APIs do servidor Backend. | Semanas 8 a 10 |
| Etapa 4 | Desenvolvimento do Dashboard Web de Administração. | Semanas 11 a 14 |
| Etapa 5 | Desenvolvimento da Aplicação Móvel e sistema de notificações push. | Semanas 15 a 18 |
| Etapa 6 | Testes de integração global, afinação do algoritmo e testes em ecossistema real. | Semanas 19 a 21 |
| Etapa 7 | Elaboração do Relatório Final da PAP e preparação da apresentação pública. | Semanas 22 a 24 |

### Estimativa de Recurso e Custos

- Placa ESP32 + ESP32-CAM: ~15,00 €

- Conjunto de Sensores (pH, Temperatura, Nível): ~25,00 €

- Atuadores (Servo motor, Módulo de Relés, Mini bomba de água 12V): ~15,00 €

- Estrutura/Maquete de Testes: ~10,00 €

- Custo Total Estimado de Hardware: ~65,00 €.

Dificuldades / Riscos Previsíveis e Mitigação

- Calibração do Sensor de pH: Os sensores de pH analógicos de baixo custo perdem precisão com o tempo.

  - Mitigação: Implementar um módulo de calibração via software no painel Web.

- Latência ou Falhas na Ligação Wi-Fi: Risco de perda de conexão no módulo ESP32.

  - Mitigação: Garantir que a lógica principal de proteção e alimentação roda localmente na memória do ESP32, mesmo sem acesso à Internet.

- Instabilidade na Alimentação Elétrica da Maquete: Motores e relés podem provocar quedas de tensão no microcontrolador.

  - Mitigação: Utilizar fontes de alimentação separadas ou optoacopladores para isolar o microcontrolador da carga dos motores.

## 6. Síntese Final

A proposta apresentada demonstra elevada viabilidade técnica e financeira para ser executada no âmbito do 12º ano do Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Ao combinar Hardware (IoT), Software (Web/Mobile) e Modelação de Dados numa arquitetura preditiva e inovadora, o projeto cumpre integralmente as exigências de uma Prova de Aptidão Profissional, garantindo simultaneamente o cumprimento do perfil de competências do curso e uma solução com aplicabilidade prática e sustentável no mercado real.

## 7. Referências Bibliográficas e Outras Fontes

- Espressif Systems (2024). ESP32 Technical Reference Manual. Disponível em: https://www.espressif.com

- Mozilla Developer Network (MDN) (2025). Web APIs and Asynchronous JavaScript.

- MySQL Documentation (2025). MySQL 8.0 Reference Manual.

- Flutter Documentation (2026). Building cross-platform applications with Flutter.

- Boylestad, R. & Nashelsky, L. Dispositivos Eletrónicos e Teoria de Circuitos. Pearson.